18X（1/3〞）AHD CAMERA SPECIFICATION

#### MODEL

FTZ18SH72-AHD

#### PRODUCTION

#### SPECIFICATION

| ZOOM CAMERA |  |
| --- | --- |
| MODEL | FTZ18SH72-AHD |
| Resolution | 1.3Million 1280（H）X 720（V） |
| Communication mode | RS232 |
| Protocol | SONY VISCA |
| Interface | 9P FPC |
| Sensor | 1/3" CMOS |
| Scanning mode | Progressive scanning |
| Day&night | Color/B&W/Auto |
| Mini illumination | Color：0.1Lux B&W：0.01Lux |
| Sync system | Inter-sync |
| Video out | AHD(1Vp-p 75Ω) |
| SNR | ≥50dB（AGC OFF） |
| Lens |  |
| IRCUT | IRCUT |
| AUTO IRIS | Support |
| FNO./Focal Length | 18X， f=4.7mm～84.6mm F1.6(W)～2.7(T) |
| FOV | H：54.8°（W）～3.4°（T） V：41°（W）～2.5°（T） |
| Function |  |
| Exposure Mode | Auto/Manual |
| AWB | Auto/Indoor/Outdoor/Manual |
| Focus mode | Auto/Manual |
| AGC | Auto/Manual |
| Picture effects | Auto/Color/B&W |
| E-ZOOM | —— |
| Backlight compensator | ON/OFF |
| Freeze | —— |
| Mirror | Support(LR+UD) |
| Rollover | Support |
| Blank screen | —— |
| WDR | D-WDR |
| DNR | 2D-DNR |
| Shutter | 1/30s~1/10,000s |
| DSS | —— |
| Contrast | Adjust |
| Saturation | Adjust |
| Defog | Support |
| Move detect | —— |
| Privacy masking | —— |
| Corner illumination | Support |
| General Specifications |  |
| Size | 50（W）* 60（H）* 90（L） mm |
| Working Temp./Hygro. | ﹣10℃～50℃，10％RH～60％RH |
| Storage Temp./Hygro. | ﹣20℃～60℃，10％RH～80％RH |
| Power Voltage | DC 12V±10% |
| Power consumption | 5W MAX |
| Net Weight | 270g |

#### Pin assignment







The Connect Pins Functions Table: the order of 1 to 9 pin location and the following table:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RXD | TXD | GND | DC12V | GND | AHD-OUT | GND | NC | GND |

通信协议： VISCA， 波特率9600