3X  200W  HD  模拟高清一体机机芯式样书

#### 产品型号

FTZ3H108-AH

#### 规格参数

| 摄像机 |  |
| --- | --- |
| 规格型号 | FTZ3H108-AH |
| 分辨率 | 200万像素 1920（H）X 1080（V） |
| 通讯方式 | RS232 |
| 通讯协议 | 控制SONY VISCA |
| 接口 | 9Pin1.0mm间距连接器 |
| 传感器类型 | 1/2.9" CMOS |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 日夜转换模式 | 彩色/黑白/自动 |
| 最低照度 | 彩色：0.1Lux 黑白：0.01Lux |
| 视频输出 | 模拟高清（AHD/CVI/TVI/CVBS） |
| 信噪比 | ≥50dB（AGC OFF） |
| 镜头 |  |
| IRCUT | 支持 |
| 相对孔径（F.N） | F1.6～F2.5 |
| 光学镜头 | 3X f=3.35mm～10.05mm |
| 视场角 | H: 99.6°（W）～30.6°（T） V：53°（W）～17°（T） |
| 功能 |  |
| 曝光模式 | 自动 |
| 白平衡 | 自动 |
| 聚焦模式 | 自动/手动 |
| 增益控制 | 自动 |
| 镜像功能 | 支持（水平镜像+垂直镜像） |
| 图像翻转 | 支持 |
| 数字降噪 | 3D/2D降噪 |
| 电子快门 | 1/30s~1/10,000s |
| 对比度 | 可调 |
| 饱和度 | 可调 |
| 亮度 | 可调 |
| 锐度 | 可调 |
| 一般规范 |  |
| 外型尺寸 | 38.6（W）* 41（H）* 64.6（L） mm |
| 工作温度/湿度 | ﹣10℃～50℃，10％RH～60％RH |
| 保存温度/湿度 | ﹣20℃～60℃，10％RH～80％RH |
| 电源供应 | DC 12V±10% |
| 功耗 | 2.5W MAX |
| 净重 | 108g |

通信协议： VISCA， 波特率9600